EOS 期末報告

系級: 電機四

組員: 陳冠維、林庭毅、陳祥均、羅豐祥

1 AES(解密未實現)

暫存器分配(14 個暫存器、32-bits data width)

1.1 系統控制信號

- clk : 系統時鐘（設計頻率：200MHz，週期5ns）

- reset : 重置信號（高電平有效，同步重置）

- start : 啟動加密/解密操作（正邊緣脈衝觸發）

- done : 操作完成信號（高電平表示完成）

1.2 模式控制

- mode : 模式選擇信號

  - 1 = 加密模式（Encryption）

  - 0 = 解密模式（Decryption）

1.3 資料載入控制

- load : 載入控制信號

  - 需要兩個時鐘週期完成128位元資料載入

  - 第一週期：load 0→1 觸發高64位元載入

  - 第二週期：load 1→0 觸發低64位元載入

1.4 資料介面

- key[63:0] : 64位元密鑰輸入

  - 總共需載入兩次完成128位元密鑰

  - 載入順序：先高位[127:64]，後低位[63:0]

- data_in[63:0] : 64位元明文/密文輸入

  - 總共需載入兩次完成128位元資料

  - 載入順序：先高位[127:64]，後低位[63:0]

- data_out[127:0] : 128位元輸出資料

  - 一次性輸出完整的128位元結果

1.5 載入時序示例

週期1: load=1, key[63:0]=key[127:64], data_in[63:0]=plaintext[127:64]

週期2: load=0, key[63:0]=key[63:0],   data_in[63:0]=plaintext[63:0]

週期3+: load=0, start=1 (開始運算)

1.6 加密&解密過程（10回合，以加密為例）

- 初始回合密鑰加法 (Round 0)

  - AddRoundKey：明文⊕初始密鑰

- 主要回合 (Round 1~9)

  - SubBytes: S-box位元組替換

  - ShiftRows: 行位移轉換

  - MixColumns: 混合行運算

  - AddRoundKey: 回合密鑰加法

- 最終回合 (Round 10)

  - SubBytes: S-box位元組替換

  - ShiftRows: 行位移轉換

  - AddRoundKey: 最終回合密鑰加法（跳過MixColumns）

圖1.1.1 加密與解密流程圖

1.7 解密失敗原因分析

最關鍵原因--load存在控制競爭

- 數據載入和密鑰擴展的時序不同步：當我在輸入時序加入peridoc_clock時，每次解密的輸出都不同。

- 解密時的密鑰調度順序可能有誤：

加密時：

- 數據在輪 1-9 需要 MixColumns ✓（代碼正確）

- 數據在輪 10 不需要 MixColumns ✓（代碼正確）

- 密鑰永遠不需要 MixColumns ✓（代碼正確）

解密時（等效解密算法）：

- 數據在解密輪 1 不需要 InvMixColumns ✓（代碼正確）

- 數據在解密輪 2-10 需要 InvMixColumns ✓（代碼正確）

- 密鑰在使用輪 1-9 的密鑰時需要 InvMixColumns

  - 但代碼在 round_cnt = 1（使用輪 9 密鑰）時沒有處理 ❌

  - 代碼在 round_cnt = 10（使用輪 0 密鑰）時正確地沒有處理 ✓

- MixColumns 在解密流程中的應用時機不正確

圖1.1.2 testbench時序圖(黃線以左(mode 1 加密)，黃線以右(mode 1 解密))

圖1.1.2 錯誤模塊

2 DES

2.1 暫存器配置

- 實際暫存器數量: 16個暫存器 (slv_reg0 到 slv_reg15)

- 資料寬度: 32位元 (不是128位元)

- 時鐘: S_AXI_ACLK (AXI系統時鐘)

- 重置: S_AXI_ARESETN (低電平有效，異步重置)

2.2. 加密演算法

- 實際演算法: DES (Data Encryption Standard)

- 資料寬度: 64位元 (不是128位元AES)

- 密鑰長度: 64位元 (不是128位元)

2.3. 暫存器分配

| 功能 | 64-bit 寄存器對應 | 低位 (bits [31:0]) | 高位 (bits [63:32]) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金鑰 (Key) | key_std = {slv_reg3, slv_reg2} | slv_reg2 | slv_reg3 |
| 輸入資料 (Plaintext／Ciphertext) | data_bus_std = {slv_reg1, slv_reg0} | slv_reg0 | slv_reg1 |
| 輸出結果 (Result) | 寄存器寫回：slv_reg5 + slv_reg6 | slv_reg5 (只讀) | slv_reg6 (只讀) |

2.4. 操作流程

- 寫入64位元輸入資料到 slv_reg0 (低32位) 和 slv_reg1 (高32位)

- 寫入64位元密鑰到 slv_reg2 (低32位) 和 slv_reg3 (高32位)

- 設定 slv_reg4[1] 選擇加密/解密模式

- 設定 slv_reg4[0] = 1 啟動操作

- 等待 slv_reg7[0] = 1 表示操作完成

- 從 slv_reg5 和 slv_reg6 讀取64位元輸出結果

2.5. DES演算法特點

- 回合數: 16回合 (AES是10回合)

- 區塊大小: 64位元

- 密鑰長度: 64位元 (實際有效的只有56位元)

2.6. 位元順序轉換

代碼中有大量的位元順序轉換，將標準的 [63:0] 格式轉換為DES模組使用的 [1:64] 格式，其中：

- [1:64] 格式：位元1為LSB，位元64為MSB

- [63:0] 格式：位元0為LSB，位元63為MSB

2.7. 測試

這段測試程式碼的邏輯是針對一個加密模組進行驗證的，主要透過 AXI 寄存器介面與硬體模組進行溝通。首先寫入明文資料到對應的暫存器（slv_reg0），再寫入金鑰到另一組暫存器（slv_reg2 和 slv_reg3）。接著讀取這些值以確認資料已正確寫入。之後，透過寫入控制寄存器來觸發加密操作（bit0=1 表示啟動加密）。啟動後進入輪詢機制，不斷檢查狀態寄存器的 bit0 是否變為 1，表示加密完成；若逾時則跳出。完成後讀取結果寄存器（slv_reg5 與 slv_reg6）以取得加密後的密文，並將低位與高位組合成一個 64-bit 的結果。整體邏輯是「設定→啟動→等待→讀取結果」，用來驗證加密硬體模組的正確性與功能。

圖2.7.1 測試代碼

圖2.7.2 測試結果輸出

3. GCD

3.1 暫存器配置

- 實際暫存器數量: 4個暫存器 (slv_reg0 到 slv_reg3)

- 資料寬度: 32位元

- 時鐘: S_AXI_ACLK (AXI系統時鐘)

- 重置: S_AXI_ARESETN (低電平有效，異步重置)

3.2. 計算演算法

- 實際演算法: GCD (Greatest Common Divisor - 最大公因數)

- 輸入資料寬度: 8位元 (使用32位元暫存器的低8位)

- 輸出資料寬度: 8位元

- 計算方法: 歐幾里得演算法

3.3. 暫存器分配

| 功能 | 暫存器 | 位元範圍 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輸入數值 X | slv_reg0 | [7:0] | 第一個輸入數值 (僅使用低8位) |
| 輸入數值 Y | slv_reg1 | [7:0] | 第二個輸入數值 (僅使用低8位) |
| 控制暫存器 | slv_reg2 | [0] | 啟動信號 (寫入1啟動計算) |
| 輸出結果 | slv_reg3 | [7:0] | GCD計算結果 (只讀) |

3.4. 操作流程

- 寫入第一個8位元數值到 slv_reg0[7:0]

- 寫入第二個8位元數值到 slv_reg1[7:0]

- 設定 slv_reg2[0] = 1 啟動GCD計算

- 系統自動檢測啟動脈衝並開始計算

- 等待計算完成（通常在1ms內完成）

- 從 slv_reg3[7:0] 讀取8位元GCD結果

3.5. GCD演算法特點

- 演算法類型: 歐幾里得演算法 (Euclidean Algorithm)

- 計算複雜度: O(log(min(x,y)))

- 硬體實現: 迭代式設計，節省硬體資源

- 計算時間: 根據測試結果，所有計算皆在2ms內完成，但仍需增加狀態否則結果只會取回0

3.6. 脈衝檢測機制

代碼中實現了完整的脈衝檢測系統，我透過兩變數 start_pulse, done_pulse 去檢測開始與結束計算的過程，確保計算的正確啟動和結束。

圖3.6.1 脈衝檢測機制代碼

3.7. 狀態管理

透過更改gcdip.vhd (line 141)，將傳出訊號done (脈衝波)，作為計算完成的狀態訊號，並在實例化gcd計算加入done端口得到狀態 ( gcdip_v1_0_S00_AXI.v  line 460)

圖3.7.1狀態輸出代碼結構

- start_prev: 儲存前一個時鐘週期的啟動狀態，用於邊緣檢測

- done_prev: 儲存前一個時鐘週期的完成狀態，用於邊緣檢測

- reg_start_i: 內部啟動信號，在檢測到啟動脈衝時設為高電平，完成時清除

3.8. 測試結果範例

圖3.8.1 gcd測試結果輸出

4. 電路整合

圖4.1.1 完整電路輸出

4.1 處理器系統 與 AXI 匯流排連接

使用 ZYNQ7 Processing System 做為主控核心，透過 M_AXI_GP0 匯流排與 AXI Interconnect 相連，負責與各個自訂 IP 模組進行 AXI4-Lite 的通訊。並透過 ps7_0_axi_periph（AXI Interconnect），將 PS 與三個 IP 使用 AXI-Lite Slave 通道（S00_AXI）進行對接。包含AES_ip_0（加密模組）、desip_0（可能為 DES 加密模組）、gcdip_0（最大公因數運算模組）：

4.2 Reset 與時脈控制

- 利用 Processor System Reset 模組產生各模組所需的 reset 訊號（s00_axi_aresetn）與時脈（s00_axi_aclk），確保所有模組同步啟動。

- 系統時脈由 Zynq PS 提供，100MHz 或其他頻率來源。

4.3 中斷整合

- 你將中斷來源 inter_ip_0（整合了按鍵與開關的輸入模組）連接到 PS 的 IRQ（IRQ_F2P[0:0]），讓 ARM 核心能接收來自 PL 端的中斷事件。

- 此模組同時處理 btn、switch 輸入與 led 控制，形成一個用於除錯與互動的界面。

5. Standalone

圖5.1.1 Standalone結果輸出

整個加密流程如下：

- DES加解密：輸入明文和產生的密文對照，顯示加密有效。

- GCD計算結果：計算完成的時間與GCD結果（12）。

- AES加密GCD結果：明確展示AES加密輸入值與輸出的加密後密文。

5.1 流程步驟：

- 使用者輸入：使用者提供兩個整數（例如48和60）。

- DES加密：透過DES硬體IP，以64位元金鑰（如0x133457799BBCDFF1）將輸入值進行加密。

- DES解密：使用DES硬體IP解密取出的資料，並以解密數據進行後續計算。

- GCD計算：計算最大公因數（GCD），如輸入值48與60，則計算結果為12。

- AES加密GCD結果：將GCD計算結果透過AES硬體IP（128位元金鑰，如0xABF7158809CF4F3C2B7E151628AED2A6）進行加密。

- 結果輸出：系統完成AES加密後輸出最終密文，如0xF004BBF7992749484F2F0F529A9FA8A8。

5.2 關鍵程式碼片段

圖5.2.1 Standalone關鍵程式碼片段

6.FreeRTOS

圖6.1.1 FreeRTOS結果輸出

上圖結果說明

| 顏色 | 說明 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 紅色 | 佇列等待的元素數量 | 即時顯示 uxQueueMessagesWaiting(xInputQueue) |
| 黃色 | 使用者輸入階段 | 顯示 vUserInputTask 讀取並加密的原始值及密文 |
| 綠色 | 系統計算階段 | 顯示 vSystemProcessTask 解密後的原始值、GCD 計算過程及 AES 加密結果 |
| 藍色 | 處理完成後資訊 | 所有測試數據完成後佇列為空，顯示系統進入監控模式 |

6.1 系統流程概覽 與 同步機制

- 使用者輸入任務 (優先權 2): 每 4 秒讀取一組測試數據，透過 DES IP 核心加密後，使用 `xQueueSend()` 放入佇列。

- 系統處理任務 (優先權 1): 每 10 秒呼叫 `xQueueReceive()` 取出一筆加密數據。使用 DES IP 核心解密，計算 GCD，再透過 AES IP 核心對 GCD 結果加密，最後輸出。

- 狀態監控任務 (優先權 1): 每 5 秒顯示佇列當前元素數量，使用 `xSemaphoreTake(xPrintMutex)` 保護印出操作。

- 佇列：`xInputQueue = xQueueCreate(2, sizeof(UserInput_t));` 容量 2。

6.2 關鍵程式片段

圖6.2.1FreeRTOS關鍵程式

7.Linux Driver

7.1 ip Address

7.2 ip table

| IP名稱 | 基地址 | 地址範圍 | Device Tree節點 |
| --- | --- | --- | --- |
| inter_ip_0 | 0x43c00000 | 0x43c00000-0x43c00fff | inter_ip@43c00000 |
| AES_ip_0 | 0x43c10000 | 0x43c10000-0x43c1ffff | aes_ip@43c10000 |
| desip_0 | 0x43c20000 | 0x43c20000-0x43c2ffff | des_ip@43c20000 |
| gcdip_0 | 0x43c30000 | 0x43c30000-0x43c3ffff | gcd_ip@43c30000 |

7.3 device tree compiler

圖7.3.1 system.dts檢查模組匯入

圖7.3.2 system-conf.dtsi編譯前修改

7.4 komod test result

圖7.4.1 模組載入資訊、switch按鈕值、寫入led燈值

圖7.4.2 ./crypto_test腳位以及功能測試

圖7.4.3 ./crypto_workflow(Enter下一個stage)

圖7.4.4 ./crypto_workflow(完成以及最後push button中斷)

8.Interrupt

- 流程簡介：用戶選擇模式（Switch Button） → 選擇測試資料（Push Button） → DES 加密 → DES 解密 → GCD 計算 → AES 加密

- 用戶模式選擇：

| 值（Switch Button) | 模式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | Auto | 每步驟自動進行 |
| 01 | Manual | 需按按鈕才能進入下一步 |
| 10 | Debug | 輸出完整細節資料 |
| 11 | Simple | 僅顯示主要結果 |

- 選擇測試資料：

| 值（Push Button) | 測使案例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | case 0 | 12,8 |
| 01 | case 1 | 48,18 |
| 10 | case 2 | 144,96 |
| 11 | case 3 | 255,85 |

- LED燈號顯示：

| 數值 | 狀態 |
| --- | --- |
| 0001 | Idle |
| 0011 | Input |
| 0110 | DES 工作中 |
| 1001 | GCD 計算中 |
| 1100 | AES 加密中 |
| 1111 | 工作完成 |

圖8.1.1 Interrupt輸出結果

分工表

| IP |  |
| --- | --- |
| AES ip | 林庭毅 |
| GCD ip | 陳冠維 |
| DES ip | 陳冠維、羅豐祥 |

| IP 結合功能 |  |
| --- | --- |
| 電路整合 | 林庭毅 |
| Standalone | 陳冠維、陳祥鈞 |
| FreeRTOS | 陳冠維、陳祥鈞 |
| Linux_Driver | 林庭毅 |
| Interrupt | 林庭毅 |

| 文書處理 |  |
| --- | --- |
| 排版 | 陳祥鈞 |
| 簡報 | 羅豐祥 |